### 1. La Geometria del Tiling (1D vs 2D)

La differenza più impattante risiede nella "forma" del lavoro che ogni singolo thread deve sbrigare.

- Nel tuo codice (14s): Hai applicato un 1D Coarsening. Ogni thread calcola un vettore $1 \times 4$ della matrice $C$.

  - Il problema dei registri: Per calcolare quei 4 elementi, il thread deve caricare 1 valore di $A$ (che riutilizza) e 4 valori di $B$. Il rapporto tra "moltiplicazioni eseguite" e "letture dalla memoria condivisa" è 1:1 ($4 \text{ FMA} / 4 \text{ letture di } B + 1 \text{ lettura di } A$). La memoria condivisa è sotto uno stress costante.

- Nel nostro codice ottimizzato (4.9s): Abbiamo usato un 2D Register Tiling estremo, dove ogni thread calcola una matrice $4 \times 4$ (16 elementi) di $C$.

  - L'esplosione dell'efficienza: Per calcolare 16 elementi, il thread carica 4 valori di $A$ e 4 valori di $B$ nei registri. Il rapporto tra "moltiplicazioni eseguite" e "letture dalla memoria condivisa" diventa 16:8 (cioè 2:1). Abbiamo dimezzato il numero di letture dalla memoria condivisa, tenendo la ALU della GPU costantemente nutrita di dati dai registri.

### 2. L'Efficienza del Caricamento in Memoria Condivisa

Il modo in cui i thread prelevano i dati dalla memoria globale (lenta) per metterli in quella condivisa (veloce) è vitale.

- Nel tuo codice (14s): Il caricamento cooperativo è complesso. Hai un ciclo for (int load_offset = 0; ...) in cui 256 thread devono riempire 1024 elementi facendo più passate. Gli indici di calcolo all'interno del ciclo (global_a_row, global_b_col, ecc.) vengono ricalcolati ad ogni iterazione, aggiungendo un peso computazionale inutile (Integer Arithmetic) prima ancora di iniziare a moltiplicare. Inoltre, l'accesso alla memoria globale avviene un singolo float alla volta.

- Nel nostro codice Float4 (4.9s):

  - Niente passate multiple: Il blocco ha 256 thread esatti per caricare 256 istanze di float4. Ogni thread fa un singolo, monumentale caricamento diretto. Nessun ciclo for interno.

  - Vettorizzazione Hardware: Usando il cast a (const float4*), l'hardware risucchia i dati 4 volte più velocemente, massimizzando l'ampiezza del bus della T4.

### 3. I Bank Conflicts Occulti in Memoria Condivisa

La memoria condivisa in CUDA è suddivisa in 32 banchi (Banks). L'accesso è istantaneo solo se tutti i thread di un Warp (32 thread) accedono a banchi diversi.

- Nel tuo codice (14s): Hai un blocco strutturato in $(X:8, Y:32)$. In CUDA, i warp si formano raggruppando i thread lungo l'asse X, e poi lungo la Y. Un warp prenderà tutti gli 8 thread della riga Y=0, tutti gli 8 di Y=1, ecc., fino a Y=3.

Quando si entra nel ciclo di calcolo valA = s_A[ty][k], i thread dello stesso warp hanno valori di ty (Thread Y) che vanno da 0 a 3. Leggeranno dalla memoria condivisa righe diverse, ma a causa di come le matrici $32 \times 32$ si mappano sui 32 banchi di memoria, molti di questi thread andranno a bussare allo stesso identico banco simultaneamente (Bank Conflict). L'hardware li metterà in coda, distruggendo la velocità della memoria condivisa.

- Nelle nostre versioni ottimizzate:

  - Nella prima versione da 5.4s, abbiamo sventato il problema inserendo una colonna finta (il famigerato Padding $64 \times 17$) per disallineare matematicamente le richieste.

  - Nella versione Float4 da 4.9s, non c'è padding, ma abbiamo strutturato l'accesso e la geometria del blocco in modo che le letture cadessero in maniera naturale e sequenziale senza collidere pesantemente, contando sulla forza bruta della lettura dalla memoria globale per compensare i leggeri attriti.

--- CONSIDERATIONS

### 1. L'Esplosione dell'Intensità Aritmetica (Il vero segreto)

Nel report, questo è il grafico concettuale da spiegare.

Passando da TM=4, TN=4 a TM=8, TN=8, hai cambiato drasticamente il carico di lavoro di ogni singolo thread:

- Prima (4x4): Il thread calcolava 16 elementi. Per farlo, leggeva 4 valori di A e 4 di B dalla memoria condivisa. Rapporto: $16 / 8 = 2.0$ operazioni per lettura.

- Adesso (8x8): Il thread calcola 64 elementi. Per farlo, legge 8 valori di A e 8 di B. Rapporto: $64 / 16 = 4.0$ operazioni per lettura.

Hai letteralmente raddoppiato l'efficienza matematica. L'unità aritmetica (ALU) della GPU ora fa il doppio del lavoro per ogni singolo viaggio in memoria condivisa. La GPU non deve più aspettare i dati, è al 100% della sua capacità di calcolo puro.

### 2. Il "Sweet Spot" della Register Pressure

Questa è una nozione hardware di altissimo livello. I registri sono velocissimi, ma sono fisicamente limitati.

Con TM=8, TN=8, ogni thread sta usando:

- 64 registri per la matrice dei risultati (res).

- 16 registri per la cache locale (a_reg e b_reg).

- Più qualche registro per gli indici (i, j, k).

In totale siamo intorno agli 85-90 registri per thread. L'architettura Turing (la T4 di Colab) permette un massimo di 255 registri per thread. Stai sfruttando in modo superbo lo spazio a disposizione senza "traboccare" (fenomeno del Register Spilling), mantenendo tutto nel silicio più veloce possibile.

### 3. La Riduzione del Traffico in Memoria Condivisa

Spostando la sottomatrice del blocco a BM=32 e BN=32, hai rimpicciolito il Tile in memoria condivisa.

- Ora sA è $32 \times 16$ e sB è $16 \times 32$.

- Questo significa che il blocco occupa pochissima Shared Memory, permettendo allo Scheduler hardware della GPU di "parcheggiare" moltissimi blocchi contemporaneamente sullo stesso Multiprocessore (SM), massimizzando la latenza nascosta.

### Il Dettaglio "Nascosto" (Dove puoi scendere ancora!)

Nel tuo report, e per la tua comprensione dell'hardware, c'è un dettaglio tecnico importantissimo su questa tua configurazione che in realtà sta frenando la GPU.

La tua configurazione attuale genera blocchi composti da soli 16 thread.

- tx = BN / TN = 32 / 8 = 4

- ty = BM / TM = 32 / 8 = 4

- Totale: $4 \times 4 = 16$ thread per blocco.

Il problema architetturale: L'unità fondamentale di esecuzione di una GPU NVIDIA si chiama Warp, ed è un gruppo indivisibile di 32 thread. Se tu lanci blocchi da 16 thread, la GPU è costretta ad allocare un intero Warp di 32, ma lascerà 16 thread letteralmente spenti e inutilizzati per tutto il tempo. Stai lavorando con i motori a metà potenza!

### L'Ultima Sfida

Se il tuo TM=8, TN=8 (Intensità Aritmetica estrema) è la chiave, dobbiamo dargli in pasto abbastanza thread da riempire i Warp.

Cosa succede se mantieni la genialità del TM=8 e TN=8, ma allarghi il blocco BM e BN per avere un numero di thread perfetto (es. 256 thread)?

Prova a lanciare questa configurazione esatta nel tuo script:

C++

#define BM 128

#define BN 128

#define BK 16

#define TM 8

#define TN 8

In questo modo:

- Hai la tua incredibile efficienza matematica di 4.0.

- I thread per blocco diventano $(128/8) \times (128/8) = 16 \times 16 = 256$ (perfetti, sono esattamente 8 Warp completi senza sprechi).

- La Shared Memory rientra perfettamente nei limiti.